中国共产主义青年团广西团校校园网

综合布线采购需求表及评分办法

项目名称：中国共产主义青年团广西团校校园网综合布线

项目预算：7.5万元

采购方式：询价采购

需求说明：

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3、凡在“主要技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、本一览表技术参数及性能（配置）要求及售后服务及其它要求中标明 “★”号的参数为必须响应的实质性要求。

项目采购需求一览表：

| 序号 | 货物(标的）名称 | 数量/单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电信光缆迁移 | 1项 | 新建南宁电信光缆至思贤路55号中国共产主义青年团广西团校教学楼1 楼、3 楼、5楼、7楼左侧楼梯口各新增1个32芯分纤盒，其中1 楼、3 楼、7楼分纤盒各内装1 个插片式1:8分光器，5楼分纤盒内装2 个插片式1:8分光器，分光器经跳纤上联至望仙坡模块局华为MA5800X17-06/A18/PON10-11端口。 |
| 2 | 电信电话迁移 | 19套 | 19部南宁电信智慧酒店电话移到新办公楼。 |
| 3 | 电话光纤入户 | 19套 | 采用光纤从分接箱到各办公室，包含配件及熔接等。 |
| 4 | 路由器 | 1台 | ★1.固化三层千兆电口≥2个，固化三层千兆光口≥1个，固化千兆电口≥4个，满足上述要求后实际剩余可扩展槽位≥2，提供官网证明截图和链接地址; ★2.提供USB接口≥1，SD卡接口≥1； ★3.包转发率≥600Kpps; 4.支持并实配支持L2TP、IPSec VPN、GRE VPN、DMVPN功能; 5.为便于设备管理，要求路由器面板提供多功能复原键 ，便于紧急情况的设备状态恢复； 6.支持Telnet、SNMP、CLI等网络管理功能； 7.支持状态防火墙功能和流量分析功能； ★8.支持国密局SM1加密算法，提供国密局SM1硬件加密模块型号的官网链接和官网证明截图 ★9.支持并实配支持L2TP、IPSec VPN、GRE VPN、DMVPN功能，如需购买软件或License才能支持该功能特性，则要求必须配置相应软件或License。 |
| 5 | 核心交换机 | 1台 | ★1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps(官网X/Y形式以最小值为准)； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，10G/1G SFP+光接口≥4个； ★3.支持并实配可拔插双模块化电源，单电源功率≥70W，实现1+1冗余，本次配置1块交流电源； 4.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； ★5.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 6.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 7.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； ★8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； ★9.支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； |
| 6 | 汇聚交换机 | 19台 | 8口千兆非网管型交换机，背板带宽：≥16Gbps，包转发率：≥10Mbps |
| 7 | 机柜 | 1套 | 一、基本配置： （1）规格：37U, 600*600*1800； （2）19“标准机架1套19英寸，EIA标准立柱，型材结构。全柜以拆装式结构设计，拼装简易； （3）钢质拆装式侧门1对； （4）顶置高速散热风扇4个； （5）前门旋把大锁弧形7褶网孔门1个，后门带锁平孔7褶网门1个，通风效率不低于73%，； （6）上下顶盖底座开进出电缆口，方便左右首先过线； （7）配设备固定托盘2块； （8）底盘活动万向轮4个； （9）外部纸箱包装，内部塑料薄膜包装； 二、材料：采用高强度SPCC进口冷轧钢板制作。1.2~2.0MM厚度 三、表层处理： 脱脂、酸洗、静电喷塑。 四、结构 19“标准和兼容ETSI标准，可灵活调整，模块式智能组合。 五、生产标准：符合IEC297-2,EIA-310-D, EIARS310-D GB/T3047.2-1992, BS6497标准。 |
| 8 | 超五类网线 | 5000米 | 一、标准规范 1、符合ISO/IEC 11801:2008 2、符合IEC 61156-5-2009 2、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 3、YD/T 1019-2001 二、电气性能 1、阻抗 （F=1-100MHz）100±15% 2、单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m 3、最大直流电阻不平衡 ≤2.5% 4、工作电容 ≤5.6nF/100m 5、不平衡电容 <330pF/100m 6、延迟偏差 ≤45ns/100m 7、额定传输速度（NVP） 67% 8、绝缘电阻 ≥5000MΩ/km+20℃ DC（100-500） 三、物理性能 1、电缆对数 4对 2、导体材料 无氧圆铜（纯度99.99%） 3、导体直径 0.51±0.008mm 4、线规 24AWG 5、电缆外径 5.1±0.2mm 6、绝缘材料 HDPE 7、外护套材料 PVC、LSZH、PE 8、使用温度 -20℃-+60℃ 9、交货长度（米/盘） 305米/盘 10、最小弯曲半径 10倍电缆外径 四、产品特点 1、通过ANSI/TIA/EIA-568-C.2 100MHz带宽测试要求，可扩展到350MHz 2、小的外径，安装时不易扭绞和卡住 3、若护套材料使用聚乙稀（PE）材质则适用于室外架空或管道等场地，可防止潮气入侵 4、提供线缆长度标记，减少浪费 5、可提供多种阻燃等级电缆以及低烟无卤电缆 6、支持语音、数据、视频信号高速传输 |
| 9 | 网络模块 | 100个 | 1.采用优质阻燃聚碳酸脂材料，阻燃性能达到UL94V-0级别；金属导针的镍层上敷有50μ”（微英寸）的镀金层材料，具有高抗氧化的特性，耐用性大于1500次插拔； 2.耐压强度：DC1000V(AC750V)1min无击穿和飞弧现象； 3.额定电流：1.5Amp； 4.绝缘电阻: ≥200MΩ； 5.接触电阻: ≤1MΩ； 6.连续电抗：20MΩ； 7.工作温度：-25℃～70℃； 8.传输带宽大于100MHz； IDC端子卡接22～26AWG导体； IDC打线柱耐用性大于250次端接； 插头与插座插拔次数大于1500次。 |
| 10 | 面板底盒 | 100个 | 86型面板底盒 |
| 11 | PDU电源 | 1条 | 六位10APDU |
| 12 | 电源线 | 700米 | 国标纯铜RVV3*1.0 |
| 13 | 设备箱 | 19套 | 规格：300*400*150mm |
| 14 | PCV线槽 | 500米 | 规格：30-59 |
| 15 | 辅材 | 1批 | 满足工程安装使用，排插、水晶头、跳线、各种插头、过机线、专用插座、专用数据插座等辅助材料。 |
| 16 | 安装调试 | 1项 | 1、满足校园政务网的安装（含数据和语音）； 2、线路安装要求：缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰；缆线布放时应有冗余。 3、所有线路经过弯角不得有锐利突出，安装整齐美观、牢靠，在机柜内对绞电缆预留和长度至少1米，在机柜内应对缆线进行绑扎。有特殊要求的应按设计要求预留长度； |
| 17 | 拆除校园旧网线 | 1项 | 拆除校园原来布置的废旧网线 |
| 商务条款 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期2年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）免费送货上门，免费安装调试，提供必要的零配件或备件供应。 （2）投标产品必须是具备厂家（具有生产资格）合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。 （3）要求中标人对采购人的服务通知，紧急故障处理：必须在4小时之内赴现场处理，不需要更换备件的条件下应在6小时内解除故障，需要更换备件时应在24小时内解除故障。 |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起3个自然日内（最迟不能超过5个自然日） |  |
| 交付时间、地点及交货方式 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起20日历日内交货并安装调式完毕交付使用。 2.交付地点：采购人指定地点。 3. 交货方式：现场交货，中标人须与采购单位技术人员共同组织安装、调试、验收，中标人必须提供厂商原装、全新的符合国家有关质量标准的货物。 |  |
| 付款方式 |  | 货物完成安装调试、验收合格后，采购人向中标人支付全部合同款项付款。中标人应当在收款前向采购人开具等额有效的增值税普通发票。 |  |
| 报价要求 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的综合单价报价； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、系统设计及售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）投标人报价需包括本招标货物需求表中所需货物安装的安装费用。 |  |
| 验收要求 |  | ★1.中标供应商所提供的货物与投标文件中承诺的技术参数不符的或未提供以上货物去采购人处进行验收的，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。 ★2.采购人有权要求中标供应商提供所投设备到采购单位进行参数性能检测。产品性能检测合格后封存，待项目验收时对安装设备与封存设备对比，如出现安装和封存的设备不符，采购人有权拒绝项目验收，并加以法律诉讼，追讨损失。 3.备品备件及耗材等要求：本项目采购的全部设备和零部件、配件及安装材料必须是未经使用的、全新的，并符合国家相关质量标准的。 4.产品属于国家强制标准要求的，必须提供产品相应符合标准证明材料。 |  |
| 其他要求 |  | ★1、以上标★参数要求必须全部满足，中标人提供的技术参数和相应证明材料应客观真实，采购人在合同签订前，有权针对询价采购文件中提出的要求和技术参数进行逐条测试和核实，并向原厂商进行正版验证。证明材料如有必要，采购人有权要求供应商在签订合同前提交原件核查。采购人对供货方所交货物依照竞标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由成交人负责。验收产生的相关费用由成交人承担。 2、现场勘察：自行前往。 ★3、电信光缆账号迁移及电信电话迁移所需要电信方配合的费用由中标供应商承担。 |  |

评分方法

- 评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件和商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分30分；技术分40分；商务分30分。

- 评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

1．价格分…………………………………………………………………………………………………30分

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评分依据）

（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评分依据）

（3）投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（以投标人按 “投标文件格式”要求提供的《报价表》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为评分依据。

（4）投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的，并提交残疾人证及在本企业缴纳社保证明。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评分依据）

（5）除上述情况外，评标价＝投标报价；

（6）价格分计算公式：

投标人最低评标价金额

某投标人价格分 =                                      ×　30分

某投标人评标价金额

2．技术分…………………………………………………………………………………………………40分

（1）基本分

技术基本分得20分，除主要技术参数外的技术参数及性能配置不符合招标文件的，每有1项扣1分，最高可扣20分。

（2）、实施方案分（满分20分）

一档（满分5分）：系统集成方案可行，系统功能配置基本达到招标需求。有详细的项目实施方案（包含组织协调方案）等内容。

二档（满分10分）：系统集成方案可行，系统功能配置满足招标需求。整体方案先进性、可扩展性强，有详细的项目实施方案等内容。

三档（满分20分）：系统集成方案可行，系统功能配置满足招标需求。整体方案先进性、可扩展性、整体性、可靠性、兼容性、可维护性、安全性强，有详细的项目实施方案，方案应结合采购人现用情况，对采购人的使用有实质性的帮助与提高，并能提供符合实际需求的网络结构拓扑图。

3．商务分…………………………………………………………………………………………………30分

1）售后服务承诺书内容的完整性、可行性，保修期外维修方案、其他优惠措施、安装要求等方面优秀，售后人员有具有信息系统项目经理证（投标人为其缴纳最近半年内连续三个月的社保证明，提供复印件，原件备查）的得每人得2分，满分8分；

2） 投标人通过ISO国际质量体系认证的得2分；（提交证书复印件，原件备查）；

3） 投标人具备信息系统集成认证的得2分；（提交证书复印件，原件备查）；

4） 投标人获得市级以上守合同重信用证书的得2分；（提交证书复印件，原件备查）；

5） 投标人企业信用等级为3A级的得2分；（提交证书复印件，原件备查）；

6） 投标人近三年以来同类业绩分（以中标通知书或合同复印件为准），每项得1分，满分2分；

7） 投标产品核心交换机厂商具备ITSS信息技术服务标准运行维护二级证书、ITSS官网查询链接（www.itss.cn）（提交证书复印件加盖原厂公章）得2分；

8）投标产品核心交换机厂商是全国信息安全标准化技术委员会成员单位，提供委员会官网查询截图及连接（提交证明材料加盖厂商公章）得2分；

9）投标产品核心交换机原厂售后服务体系须通过符合GB/T27922-2011标准的售后服务成熟度8星级认证，提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图并加盖产品厂商公章得2分；

9）投标产品超五类网线提供CE证书的，得2分；

10）投标产品超五类网线提供检测报告的，得2分；

10）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据项目中节能产品合计金额所占该项目（或分标）总报价金额比例进行计算给分，满1分。

11）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据项目中环保产品合计金额所占该项目（或分标）总报价金额比例进行计算给分，满1分。

4.诚信分

1）投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分。

（三）总得分＝1＋2＋3-4

（四）评标委员会将按总得分由高到低推荐中标候选供应商顺序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定中标供应商。