（供应商请按此响应文件报送相关响应资料）

中国共产主义青年团广西团大门道闸采购项目

响  应  文  件【   本】

采购编号：GXTX-HQ2024003

中国共产主义青年团广西团大门道闸采购项目

供应商：                 （加盖公章）

法定代表人或被授权人：                 （签字）

联系电话：

年    月    日

附件1

## 中国共产主义青年团广西团大门道闸采购项目报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 规格型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） |  | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车牌识别一体机 | ZKTeco、LPR1000 | 一、基本参数 1、箱体材质 冷轧板材，足厚1.5mm 2、外观尺寸 350×190×1390mm 3、外表工艺 喷粉 4、工作环境温度 -20℃~65℃ 5、相对湿度 10%～90%，无结露 6、箱体防水等级 IP54 7、外置补光灯 AC 220V 50Hz 功率11W 8、发光角度30° 正白色温5500K-6200K 1300LM（流明） 9、适应温度-30°C~+70°C 10、显示屏类型 LED双色红绿四行显示，P4.75RF-16S-6432-6432 规格尺寸：304*152*15mm ；像素点间距：4.75mm ；电源要求：4.8～5.2V 3A。 11、语音 可播报停车费、系统各种操作提示，开机欢迎提示等，特殊场合可设置人性化播报和显示的内容。 12、通讯方式 TCP/IP 13、存储容量 黑白名单数量支持最大1w条， 脱机记录最大3w条。 14、整机最大功率 90W 二、配套的车牌识别摄像机参数 1、识别算法 抓拍率 ≥99.9% 2、识别率 ≥99.8%（典型车牌） 3、适应车速 0-40公里/小时 4、车牌识别类型 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌（需评估）等 5、车牌防伪 支持异常车牌（手机拍照、打印）告警 6、无牌车触发 支持无牌车视频触发 7、车牌白名单 支持精准、智能模糊匹配白名单车牌规则 8、智能校准 支持精准或以通配符的方式，智能校准车牌号及车牌类型及颜色 9、成像 基本配置 内嵌智能ISP算法 智能优化调光算法，复杂场景智能适应 基本参数（亮度/对比度/饱和度/清晰度/图像翻转/曝光时间等）可单独设置 10、传感器 300W 1/2.7吋CMOS 11、分辨率 2304(H) x 1296(V) 12、低照度 0.1LUX 彩色（补白光） 13、标配镜头 6mm定焦镜头 14、视音频 视频压缩标准 H.264/H.265 15、视频分辨率 640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296 16、压缩输出码率 512Kbps~5000Kbps 17、帧率 1~25帧,默认25帧（默认1280*720） 18、音频编码 G.711/AAC； 19、通讯协议 SDK、ONVIF、HTTP、MQTT、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、NTP HTTP推送 支持，支持上传识别结果、离线重传 20、动态域名 支持对接3322动态域名服务 21、UPNP端口映射 支持，自动映射HTTP/RSTP通讯端口 组网 脱机组网 无需上位机或服务器，相机间自动实现运营组网 22、停车场管理 支持建立多个停车场，对多台相机进行场景化管理 23、黑白名单 配合策略满足车辆分级管理 24、相辅相机 同一出/入口可以添加≤4台辅助相机 三、其他要求 1、供货时提供产品符合IPX4的具有国家认可资质机构出具的检测报告复印件。 2、供货时提供产品符合电气结构检查、接触电流、抗电强度的具有国家认可资质机构出具的检测报告复印件。 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 辅助相机 | ZKTeco、LRP-303 | 1.抓拍率 ≥99.9% 2.识别率 ≥99.8%（典型车牌） 3.适应车速 0-40公里/小时 4.车牌识别类型 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌（需评估）等 5.车牌防伪 支持异常车牌（手机拍照、打印）告警 6.无牌车触发 支持无牌车视频触发 7.车牌白名单 支持精准、智能模糊匹配白名单车牌规则 8.智能校准 支持精准或以通配符的方式，智能校准车牌号及车牌类型及颜色 9.内嵌智能ISP算法 10.智能优化调光算法，复杂场景智能适应 11.基本参数（亮度/对比度/饱和度/清晰度/图像翻转/曝光时间等）可单独设置 12.传感器 300W 1/2.7吋CMOS 13.分辨率 2304(H) x 1296(V) 14.低照度 0.1LUX 彩色（补白光） 15.标配镜头 6mm定焦镜头 视音频： 16.视频压缩标准 H.264/H.265 17.视频分辨率 640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296 18.压缩输出码率 512Kbps~5000Kbps 19.帧率 1~25帧,默认25帧（默认1280*720） 20.音频编码 G.711/AAC； 通讯： 21.通讯协议 SDK、ONVIF、HTTP、MQTT、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、NTP 22.HTTP推送 支持，支持上传识别结果、离线重传 23.动态域名 支持对接3322动态域名服务 24.UPNP端口映射 支持，自动映射HTTP/RSTP通讯端口 25.脱机组网 无需上位机或服务器，相机间自动实现运营组网 26.停车场管理 支持建立多个停车场，对多台相机进行场景化管理 27.黑白名单 配合策略满足车辆分级管理 28.相辅相机 同一出/入口可以添加≤4台辅助相机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 栅栏道闸（速度可调） | ZKTeco、PBH6000 | 1、主机外形尺寸：350*300*1020（mm） 2、工作环境参数：电源AC 110V～220V±10% 50／60HZ；DC24V，10A 3、额定功率：100W/200W 4、机芯及控制器工作温度：-25℃／+75℃ 5、工作湿度：≤90%RH 6、遥控频率：430MHZ，学习码，遥控距离：≤30米,最多独立配10个遥控码 7、起落杆时间 单直杆：6米≥杆长≥1米，起杆速度1--6秒可无极调节； 8、二栏杆：杆长≤5m(实际需求按订单备注) 3秒～6秒可调 9、机芯：机芯为三级齿轮减速箱+曲臂连杆结构 10、品牌电机，转子线材质：纯铜 11、长短摆臂和连杆为铸钢件， 12、一体化模具设计的三级齿轮减速机加曲臂连杆机构，机芯简洁合理，安装和维护更方便。 13、主轴为直径∮40MM，材质为45#钢调质精加工成形，表面镀锌处理。 14、平衡弹簧(∮4.5/∮5.5/∮6.5)*∮40*420，依据杆长选配1根并对应不同挂孔。 15、闸杆：白色八角伸缩杆，截面尺寸，大杆86*45*1.0mm，小杆80*37*1.0mm；圆形碳纤维杆，直径D38mm；金色椭圆直杆，截面尺寸，86*45*1.0mm 16、机箱：Q235冷钆钢板，钣金厚度T=2mm，表面喷粉， 17、净重：45KG 18、防护等级：IP54 19、包装尺寸(W*D*H)：430*375*1100（mm） 20、漏电流：：漏电电流≤2mA 21、绝缘电阻：正常条件下，电机动力线路绝缘电阻≥1MΩ（兆欧） 22、接地电阻：交流工作接地电阻≤0.1Ω 23、使用寿命：≥100万次开、关闸。 24、产品需符合GA/T 1132— 2014《车辆出入口电动栏杆机技术要求》、GA/T 761— 2008《停车库(场)安全管理系统技术要求》；供货时提供产品具有国家认可资质机构出具的检测报告复印件。 | 1 | 台 |  |  |  | 栅栏杆 |
| 4 | 地感检测器 | ZKTeco | 1.电感量自调谐范围：30-700uH； 2.信号保持时间：不受限制； 3.频率范围：20KHz-500KHz； 4.灵敏度：0.05%-0.16%三级可调； 5.反应时间：100 毫秒； 6.环境补偿：自动飘移补偿； 7.连线长度：线圈连接线最长 5 米，每米至少绞合 20 次； 8.地感线圈：Ф0.75mm 耐高温镀锡线； 9.感应速度：道闸防砸,感应速度 35~700ms； 10.报警输出：常规情况下常闭和常开(NC&NO)接点11.容量:AV/DC 30V/0.5A； 12.报警联动：防拆输出,常闭(NC)接点容量:AV/DC 24V/0.5A； 13.水平角度调节：180°(±90°)； 14.垂直角度调节：±10°； | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 交换机 | 国产 | 1.供电方式：内置24V电源 2.输入电压：DC-24V 3.POE网口速率5个10/100Mbps 4.上行网口：2个10/100Mbps 5.POE端口功率：15.4W/30W 6.整机功率：135W 7.POE供电方式：1236网络45+78- 8.外形尺寸：200*118*44mm | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 管理软件 | ZKTeco、ZKParking | 1、支持纯车牌识别 2、支持双路协同模式，单通道及左右协同模式 3、支持自定义不同车辆类型，支持固定过期转相应临时车处理 4、支持按车型设置不同收费标准及收费标准自定义 5、支持未出入场记录匹配不了时自定义收费金额 6、支持全天多次进出有最高收费 7、支持出口按不同车辆类型收费 8、支持消费打折（按时间、按金额、按百分比及全免打折） 9、支持嵌套及半嵌套模式 10、支持入口无人职守及中央收费（配套P云停车实现微信、支付宝、无感支付等功能） 11、支持临时车收费为0自动开闸放行功能 12、支持模糊查询及匹配 13、支持污损车牌、无车牌人工查找 14、支持黑白名单（白名单具有特权，黑名单弹出警示框不开闸） 15、支持设置不同车型在车场满位时是否允许进场 16、支持固定车多进多出 17、支持临时车多进多出 18、支持固定车批量授权 19、支持一人多车功能 20、支持人工放行 21、支持出场收费小票打印 22、支持出口图片对比 23、支持设备集中配置分散管理 24、支持实时上传车牌记录，各外围设备工作状态的实时监控 25、满位提示和满位禁止读卡，在设定的车位数满位的情况下，可通过票箱的显示屏进行提示，支持剩余车位显示屏 26、出入监控界面显示的视频路数，最多可显示16路; | 1 | 套 |  |  |  | 1、配置的专用电脑内存不低于8G，CPU不低于i5，固态硬盘容量不低于512G。 2、接入南宁静态交通联网平台。 |
| 7 | 线材 | 国标 | 1、网线、电源线、控制线、辅材 | 1 | 批 |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试 | 定制 | 1、交钥匙工程，设备安装满足使用需求，符合相关标准。 2、并调试至可直接正常使用状态。 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 合计：人民币 整 |  |  |  |  |  |  | ¥： |  |  |

公司名称：（盖章）

联系人：

# 附件2

## 供应商廉洁承诺书

为共同创造公平、公正的市场竞争环境，防止招投标过程出现腐败问题，我方在参与中国共产主义青年团广西团大门道闸采购项目的投标中作出如下承诺：

1.将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目的投标活动；

2.所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

3.不通过租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标；

4.不与采购人、采购代理机构（如有）及其他供应商私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

5.不向采购人、评标专家行贿，以不正当手段谋取成交；

6.不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其他有可能影响客观公正监管的活动；

7.自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序；

8.不给责任人的违法违规行为做伪证、解脱、说情；

如违反上述承诺，我方自愿承担相应法律责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关的调查处理。

供应商名称：   （加盖公章）

法定代表人：

日      期：

# 附件3

## 法定代表人授权书

本授权书声明：

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托我单位（姓名、职务）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改（采购项目：中国共产主义青年团广西团大门道闸采购项目的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书必须由法定代表人本人签署，不接受法定代表人的委托人（如公司总经理、商务经理等）的转授权。

本授权书签字、盖章后生效。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人签字或加盖法人签字章：

地址：

被授权人（授权代表）签字：

职务：

被授权人（授权代表）身份证号码：

被授权人（授权代表）联系方式：

日期：

注：附法定代表人与被授权人（授权代表）身份证件正反面复印。如无授权代表，相关采购事宜由法定代表人直接办理的，不需提供授权代表身份证明文件及法定代表人授权

# 附件4：

| 分项名称 | 说明 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 部署要求 | 本次采购项目部署在广西团校大门口，整个出口约9米，为方便大车进出，满足消防要求，设一侧汽车车道，车道宽为5米；通道一侧设非机动车道，车道宽度约2米。 |  |
| 系统概述 | 基于车牌识别的管理系统以达到停车用户进出快捷、方便、安全，管理更加高效、更加优质的目的。具备遥控和自动化管理功能，收费功能为非必需要功能。品牌为：ZKTeco。 |  |
| 系统功能 | 1、灵活分配权限 系统中根据登录的用户有不同的操作权限。 2、个性化高级设置 系统有高级设置，提供如：‘出口图像对比’，‘固定车过期可出场’，‘车位满之后固定车允许入场’，‘临时车快速出场’，‘卡口模式’，‘预警处理’等多个但不限于此的个性化设置 |  |
| 车辆自动识别 | 系统将出入车辆的车牌号码作为车辆管理的唯一凭证，自动采集出入库车辆的前部特征图像，自动识别车牌号码并记录车辆的前部全景图像，作为停车管理、安全认证的原始数据，并以车牌号码作为数据标识进行信息数据管理。 |  |
| 车辆信息显示 | 系统可将各种车辆详细信息在入口处记录。 系统可查询：场内车信息、出入记录车辆信息、车辆信息操作、异常放行车辆等信息。 系统可根据查询条件所得出的数据进行打印。 |  |
| 黑白名单管理 | 1、白名单：值班人员在系统软件界面输入车辆车牌号码、有效期限、车辆类型，可根据实际情况进行延期等一系列操作，当登记车辆驶出停车场时，系统自动处理信息，自动记录并放行。 2、黑名单：将需要追踪的车辆信息添加入黑名单，当车辆出现在监控范围内时会报警提示值班人员。 |  |
| 语音提示功能 | 可根据客户的要求，对进、出不同车辆类型进行相应提示，入口提示内容包含车号、各类提示信息等 |  |
| 多种开闸方式 | 1.自动开闸：采用地感线圈感应方式，当检测到机动车时根据设置的通道类型触发开闸，报警，语音提示，拍照记录等功能。 2.手动开闸：可使用手动开闸方式，放行及拍照保存记录等。3.具备防砸车功能。受阻后自动抬杆，杜绝跟车冲关，连续过车时道闸不落杆。 |  |
| 数据对比的可操控 | 系统对于车牌的对比，可以根据现场实际使用时，调整车牌对比位数，这种方式可以更高的确保车牌在误识别情况下正常通行。比如：888,在进出时识别成： 688了，系统通过设置的对比位数，可自动修正成：888后自动放行。或手动修改车牌。 |  |
| 无效车牌快速处理 | 无牌车辆或新车进入车场，软件可作无牌车辆处理，或手动输入车牌，在出场时，可以在无牌车辆记录表里根据车辆外观确认放行，只需点击确认，系统将按临时车记录。 |  |
| 定制版功能 | 系统可根据客户个性化的需求，提供特定场所专业的定制功能。 |  |
| 总体设计及配备设备 | 1、具备99%以上高识别率的车牌自动识别系统。能在晴天、雨天、夜晚低照度等环境下稳定运行，不产生误报。 2、以一进一出为一个单元，多个单元之间通过TCP/IP网络实现大型系统联网，联网介质可用网络线、光纤方式。 3、接入“南宁市停车场管理责任单位服务平台”。 4、配1秒升降的快速道闸，使车辆高效进出无需等待、闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态。 5、配置的专用电脑内存不低于8G，CPU不低于i5，固态硬盘容量不低于512G。 |  |
| 道闸性能特点 | 1、闸机要求: ◆无齿轮、无皮带传动，排除杂乱的设计，机芯体积小，使用稳定，寿命持久。 ◆闸杆运行平稳顺畅，无须调节。 ◆非等速运行机构，使闸杆慢起动、快运行、慢停止，排除闸杆在运行起、止中带来的抖动。 ◆闸杆永久性90度角运行机构，免除故障而带来360度运转的意外事故发生。 ◆铝外壳电机——波箱连体设计，噪音低、散热快。 ◆停电手动、离合起杆，操作简单。 ◆马达设智能过热保护系统，在频繁的使用下，控制了马达的温升，使马达不易烧坏。 ◆控制系统采用数字芯片技术，稳定性好，误动作为零，还设有延时保护功能，具有双重控制功效。 ◆主机采用高灵敏限位开关控制，起、落杆到位准确。 ◆具有良好的 绝缘性能，和防雷性能。 2、进入一侧车道采用双摄像头设计方案，保证广角度大范围的车牌识别准确率。 |  |
| 摄像机要求 | 1、抓拍率 ≥99.9% 2、识别率≥99.8%（典型车牌） 3、适应车速：0-40公里/小时 4、车牌识别类型：普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌（需评估）等 5、异常车牌（手机拍照、打印）告警 6、无牌车视频触发 7、复杂场景智能适应，基本参数（亮度/对比度/饱和度/清晰度/图像翻转/曝光时间等）可单独设置 8、停车场管理：支持建立多个停车场，对多台相机进行场景化管理 9、黑白名单：配合策略满足车辆分级管理 10、相辅相机：同一出/入口可以添加≤4台辅助相机 |  |
| 其他要求 | 1、供货时提供产品符合IPX4的具有国家认可资质机构出具的检测报告复印件。 2、供货时提供产品符合电气结构检查、接触电流、抗电强度的具有国家认可资质机构出具的检测报告复印件。 |  |
| 安装调试 | 1、交钥匙工程，设备安装满足使用需求，符合相关标准。 2、并调试至可直接正常使用状态。 |  |
| 供货期限 | 合同签订后15个工作日内按照指定地点完成安装调试。 |  |
| 售后服务 | 1、保修期 本次建设项目需提供不少于叁年质量保修期，自竣工验收合格后开始计算保修期起始时间。保修范围包括所有的硬件设备、应用软件及相应附件。 2、质量服务 对产品实行“三包”服务（包换、包修、包终身维护），质量保修期内享受免费维修服务；产品实行终生跟踪与维护服务。软件系统终生升级免费。 3、服务和响应时间 ◆在建设完成后提供相应的培训服务。培训次数不少于2次，时长不低于2个小时。 ◆本地应有备件，接到故障申报后30分钟内响应，一般问题在1小时内解决；重大问题4小时内解决。提供7×24的技术支持服务，负责解答使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。 |  |
| 验收要求 | 1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常使用货物；其余按供应商承诺进行。 2、验收：按照《采购需求》表的各项指标和国家有关质量标准进行最终验收。采购方、供应商对中标货物，按照采购文件上的品牌、型号、技术参数等要求进行验收，以确认供应商提供的货物是否达到竞标文件中所承诺的技术功能，如发生所供货物不相符，采购人有权退货或要求成交供货商进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，所造成的损失由成交供应商承担。 |  |

# 附件5

其他证明材料

1. 按采购文件《供应商资格要求》需要提供的相关证明材料。

2. 供应商认为需要提供的其他证明材料。

3. 供应商必须现场勘探。